| ICS 91.040.99 |  |
| --- | --- |
| CCS P30 |  |

雄安新区地方标准

DB1331/T XX-XXXX

DB1331

雄安新区应急物资储备库建设规范

Specification for construction of emergency supplies reserve warehouse in Xiong'an New Area

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

| 河北雄安新区管理委员会应急管理局 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 河北雄安新区管理委员会综合执法局 |  |

雄安新区地方标准

雄安新区应急物资储备库建设规范

Specification for construction of emergency supplies reserve warehouse in Xiong'an New Area

（征求意见稿）

DB1331/T XX-XXXX

批准部门：河北雄安新区管理委员会综合执法局

施行日期：xxxx 年xx 月xx 日

2024 雄安

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 储备库建设规模与项目构成	2

5.1 储备库建设规模	2

5.2 储备库项目构成	2

6 选址与规划布局	5

6.1 选址	5

6.2 规划布局	5

7 建筑与结构	5

8 配套工程	6

9 物资储备	7

附录A （资料性） 地方各级应急物资储备指导目录	8

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北雄安新区管理委员会应急管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北雄安新区管理委员会应急管理局、北方工业大学。

本文件主要起草人：xxxxxxxx

引言

为加强和规范雄安新区应急物资储备库建设，科学合理地进行工程项目投资决策和管理，充分发挥社会效益和投资效益，提高应急物资储备库用房、设施和场地规划布局及配置的科学性和合理性，提高新区应急物资保障能力，形成符合新区要求、满足新区急需、分级分类覆盖的应急物资保障体系，制定本标准。

雄安新区应急物资储备库建设规范

范围

本文件规定了雄安新区地上、地下应急物资储备库建设的一般要求、储备库建设规模与设计、选址与规划布局、建筑设计要求、建筑及相关设施设备配置、物资储备等。

本文件适用于新区、县（片区）、乡镇（街道）、村（社区）四级地上、地下应急物资储备库的新建、改建和扩建工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.15  爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装

GB/T 29328  重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

GB/T 50011  建筑抗震设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 50034  建筑照明设计标准

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50108  地下工程防水技术规范

GB 50207  屋面工程质量验收规范

GB 50223  建筑工程抗震设防分类标准

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB/T 51336  地下结构抗震设计标准

建标 121  救灾物资储备库建设标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

应急物资  emergency supplies

为应对严重自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件应急全过程中所必需的生活保障、抢险救援等方面的保障性物资。

[来源：应急物资分类及编码 GB/T 38565-2020,3.1，有修改]

应急物资储备库  emergency supplies reserve warehouse

专门用于存放自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件应急处置过程中所必需的保障性物资的仓房。

紧急转移安置人口  emergency relocation and resettlement of population

因受到自然灾害威胁、袭击，由危险区域转移到安全区域，需提供临时生活保障的人数。

[来源：自然灾害灾情统计 第1部分：基本指标 GB/T 24438.1-2009，3.5]

辅助用房  auxiliary room

用于设备维修、清洗缝补应急物资的用房。

管理用房  administrative room

用于储备库管理办公、工作人员值班及活动等的用房。

附属用房  ancillary room

用于满足储备库工作人员日常生活所需的用房。

总则

应急物资储备库建设应按照新区应急管理事业发展要求，遵循国家防灾减灾救灾法律法规和方针政策。

从实际情况出发，立足当前，兼顾发展，统筹规划，合理确定建设规模和水平，系统推进应急物资储备资源要素整合优化，满足服务区域灾害应急所需物资的储备和管理需要，确保仓储设施先进，配套完善，功能齐全。

应急物资储备库建设应满足本级政府对应急物资准备的要求，统筹合理利用现有的各类资源，遵循“分级负责、属地为主”的原则，统一规划，一次或分期实施，确保库点布局、仓储规模、设施配套等能够满足储备管理和应急保障功能需要。

改建、扩建工程应充分利用现有条件，用足地上空间，用好地下空间，节约土地，节约投资，实行资源整合，保护环境。

储备库建设规模与项目构成

储备库建设规模

应急物资储备库分为新区级、县（片区）级、乡镇（街道）级、村（社区）级四类，其建设规模由储备物资所需的建筑面积确定。

应急物资储备库建设内容包括房屋建筑、场地、建筑设备和其他必要装备。

应急物资储备库房屋建筑包括库房、辅助用房、管理用房和附属用房。

库房种类应满足存储相应基本生活保障类物资和专业抢险救援类物资的要求。

储备库项目构成

库房

基本生活保障类库房

各级基本生活保障类应急物资储备库的建设规模可按表1确定。

各级基本生活保障类应急物资储备库的库房指导面积表（平方米/万人）

| 项目类型 | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 |
| 主要储备物资 | 1200-1400 | 1200-1400 | 基本生活保障类应急物资储备库建筑面积不小于100平方米 | 基本生活保障类应急物资储备库建筑面积不小于30平方米 |
| 其他储备物资 | 120-140 | 120-140 |  |  |
| 合计 | 1320-1540 | 1320-1540 |  |  |
| 注1：该指导面积指各级紧急转移安置1万人的基本生活保障类应急物资储备库的库房面积。 注2：应急物资储备库在测算本级基本生活保障类应急物资储备库建筑面积时，分别根据本行政区域启动自然灾害救助II级应急响应需紧急救助人员数量确定；新区级、县（片区）级分别按紧急转移安置人口数量的50%和70%确定实际需要政府提供救助的人数。 注3：新区级、县（片区）级、乡镇（街道）级、村（社区）级可根据本行政区域灾害事故区域风险等级、灾害易发频繁程度、自然灾害损失情况等进行合理调整储备库建设规模。 注4：生活保障类应急物资储备库建筑面积=需要政府提供救助的人数（万人）*本级合计建筑面积（平方米/万人）。 |  |  |  |  |

专业抢险救援类库房

各级和各类专业抢险救援类应急物资储备库的库房建设规模宜不低于表2的要求。

专业抢险救援类应急物资储备库的库房指导面积表（平方米）

| 项目类型 | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 |
| 森林草原火灾 | 1100-1300 | 500-700 | 不单设 | 不单设 |
| 防汛抗旱 | 2000-4000 | 300-500 |  |  |
| 地震灾害 | 400-600 | 不单设 |  |  |
| 综合性救援 | 1000-1400 | 不单设 |  |  |
| 注：专业抢险类应急物资储备库与基本生活保障类应急物资储备库可合并建设、融合使用。 |  |  |  |  |

辅助用房

各级和各类辅助用房构成和建设规模宜不低于表3的要求。

应急物资储备库辅助用房指导面积表（平方米）

| 项目类型 | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 |
| 加工用房 | 123-148 | 77-92 | 不单设 | 不单设 |
| 清洗消毒用房 | 154-185 |  |  |  |
| 危险化学品储存用房 | 22-27 | 10-12 |  |  |
| 合计 | 299-360 | 87-104 |  |  |
| 注：危险化学品储存用房的储存要求应符合《危险化学品仓库储存通则》GB 15603的规定。 |  |  |  |  |

管理用房

各级和各类管理用房构成和建设规模可按表4确定，办公用房执行《党政机关办公用房建设标准》。

应急物资储备库管理用房指导面积表（平方米）

| 项目类型 | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 |
| 办公室 | 40-60 | 20-30 | 不单设 | 不单设 |
| 会议室 | 20-30 | 不单设 |  |  |
| 财务室 | 25-30 | 20-24 |  |  |
| 档案室 | 20-24 | 不单设 |  |  |
| 中控室 | 30-36 | 20-24 |  |  |
| 活动室 | 40-48 | 不单设 |  |  |
| 值班宿舍 | 53-80 | 13-25 |  |  |
| 合计 | 228-308 | 73-103 |  |  |
| 注：中控室包括监控室、警卫室和消防控制室。 |  |  |  |  |

附属用房

各级和各类附属用房构成和建设规模宜不低于表5的要求。

应急物资储备库附属用房指导面积表（平方米）

| 项目类型 | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 建筑面积 |
| 车库 | 69 | 34 | 不单设 | 不单设 |
| 变/配电室 | 17 | 不单设 |  |  |
| 水泵房 | 17 | 17 |  |  |
| 食堂 | 21-34 | 不单设 |  |  |
| 浴室 | 21 | 不单设 |  |  |
| 卫生间 | 34 | 34 |  |  |
| 合计 | 179-192 | 85 |  |  |

      - 设备配套

应急救灾物资储备库应配置装卸、物资保管维护等相关设备可按表6确定。

- 应急救灾物资储备库设备配套表

| 项目 |  |  | 类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| 装卸设备 | 叉车 | 5（T） | 2-4 | 1-2 | ○ | ○ |
|  |  | 1.5-3（T） | 2-4 | 1-2 | ○ | ○ |
|  | 搬用设备 |  | √ | √ | ○ | ○ |
| 管理设备 | 通风设备 |  | √ | √ | √ | ○ |
|  | 除湿设备 |  | √ | √ | √ | ○ |
|  | 应急发电设备 |  | √ | √ | √ | ○ |
| 技防设备 | 监控设备 |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动报警装置 |  | √ | √ | √ | √ |

- 表6  应急救灾物资储备库设备配套表（续）

| 项目 |  | 类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新区级 | 县（片区）级 | 乡镇（街道）级 | 村（社区）级 |
| 维护设备 | 清洗设备 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 维修设备 | √ | √ | √ | ○ |
| 消防设备 | 消防泵 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 消防防护设备 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 消防器材 | √ | √ | √ | √ |
| 通讯设备 | 卫星电话 | √ | √ | √ | √ |
| 信息管理系统 |  | √ | √ | √ | ○ |
| 配套 | 货架 | √ | √ | √ | √ |
|  | 托盘 | √ | √ | √ | √ |
| 注：“√”是必备项；“○”是可选项。 |  |  |  |  |  |

选址与规划布局

选址

应急物资储备库选址应符合当地城镇规划，遵循储存安全、调运方便的原则。

应急物资储备库选址应保证交通便利，通信畅通、水源及电源可靠。

应急物资储备库可选用地上、地下两种形式。

应急物资储备库地势较高，具有良好的工程地质和水文地质条件，符合防洪、防涝和抗震基本要求。应避免洪水和内涝威胁，场地的防洪标准不应低于50年一遇；不应选在抗震设防烈度为9度及以上的地区；应避开活动断裂带、有泥石流、滑坡、流沙等直接危害的地段，以及Ⅳ级自重湿陷性黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质不良地区。

远离火源、易燃易爆厂房和库房及其他有害污染源等。

应急物资储备库的选址其他要求应符合《救灾物资储备库建设标准》建标121的规定。

危险化学品存储用房的规划选址、建设、安全设施，应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

规划布局

应急物资储备库的总平面布置应符合功能要求，做到布局合理、流程通畅、安全可靠。

应急物资储备库可分散建设，专业抢险类应急物资储备库可以与专业救援队伍驻训基地合并建设、融合使用。

新区级应急物资储备库应单设仓储区，其他功能区可根据实际需要设置。库房宜与辅助用房毗邻，并与管理用房和附属用房相对隔开。危险化学品存储用房应单独设置。

应急物资储备库内外道路应通畅便捷。新区级应急物资储备库对外连接市政道路或公路的通路应能满足大型货车双向通行的要求。

应急物资储备库的建设用地应根据节约用地的原则和总平面布置的实际需要，科学合理确定，并应包括建筑、场地、道路和绿化等用地。

根据服务区域灾害特点，合理规划各类应急物资储备库的区域面积。易燃易爆、有毒有害、高温强腐蚀等特殊物资储备库满足相关行业要求。

建筑与结构

应急物资储备库的库房应采取密闭、防潮、通风、避光、隔热、防鼠、防雷等措施，满足各类物资安全储存条件。

应急物资储备库的建筑设计应根据应急物资储存、管理的功能要求合理确定。

新区级、县（片区）级地上应急物资储备库应设置实体围墙，高度宜为3.0m；新区级、县（片区）级地下应急物资储备库应设置刚性分区围挡，高度不低于2.0m。

新区级、县（片区）级应急物资储备库的库房宜为单层，其库房净高不应低于6m；当受条件限制采用多层库时，不宜超过3层。

乡镇（街道）级、村（社区）级应急物资储备点，立足现实需要，优先利用乡镇（街道）、村（社区）现有闲置房屋或调剂房屋。

应急物资储备库结构型式的确定应满足仓储功能的需要和结构安全的相关规定，并充分考虑当地的施工条件及用材状况，宜采用现浇钢筋混凝土框架结构或钢结构。

应急物资储备库的抗震设防标准应符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223和《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定。

应急物资储备库的库房地坪荷载应满足货物堆放及装卸机械运输和通行的要求。

应急物资储备库的屋面应采取保温隔热和防水措施，屋面防水等级和要求应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。

应急物资储备库建筑耐火等级、消防给水和灭火设施、防烟与排烟设施、火灾自动报警系统、消防车道等应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

地上应急物资储备库的库房首层地面应做防潮处理，库房室内地坪应高于室外地坪，且不小于0.3m。当采用室外装卸平台连接储备库与运输车辆时，平台高度应与室内地坪相协调，且不低于0.5m。装卸平台应设防雨棚。

地下应急物资储备库防水工程应符合《地下工程防水技术规范》GB50108的规定，地下应急物资储备库结构防水等级不应低于一级，并根据防水等级的要求采取相应防水措施。

地下应急物资储备库的库房各层地面、墙面应做防潮处理。单建式地下应急物资储备库应采用全封闭、部分封闭排水设计；附建式的全地下或半地下应急物资储备库的防水设防高度，应高出室外地坪高度0.5m以上。

应急物资储备库的库房出入口应方便运输、装卸设备的出入，并设置防鼠板，高度宜为0.5m。

地下应急物资储备库应设置不少于两个与地表连通的安全出口；应设置不少于两个与地表连通且满足大型货车单向通行的运输通道；安全出口与运输通道不得兼用。

配套工程

建筑与设备配置

    - 应急物资储备库应根据物资储备、业务管理等功能要求配置建筑及相关设备。危险场所电气设备的选型应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》GB/T 3836.15中的要求。

电力供应

    - 应急物资储备库的供电负荷等级应符合国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293的有关规定，必要时应设置配电室。储备库的供电应满足照明和设备运行的需要，室内外照明应满足全天候作业的要求。地上应急物资储备库电力负荷宜为二级，地下应急物资储备库电力负荷宜为一级。

照明系统

    - 地上应急物资照明光源宜采用自然光或节能灯，地下应急物资照明光源宜采用节能灯。人工照明应符合《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。消防应急照明应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。备用应急电源要求应符合《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/T 29328的规定。

给排水系统

    - 应急物资储备库应有给排水系统，应符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定，其防洪、防涝排水应根据库址地形及城市防洪、防涝规划确定流向。地上应急物资储备库宜采用排水沟或排水管道等有组织排水方式；地下应急物资储备库应采用机械排水方式。

防雷设计

    - 应急物资储备库库房、室外货场、货场罩棚的防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第三类防雷建筑的规定。

通风系统

    - 应根据应急物资存储温度要求和当地气候条件、库房结构确定应急物资储备库库房通风系统，优先选择自然通风，自然通风不能满足通风要求时，应配备相应的机械通风设施。可设置空气调节系统对应急物资储备库内环境进行温湿度调节，依据货物存储条件要求设置局部或集中空气调节系统。

消防系统

    - 应急物资储备库消防给水和消防设施、火灾自动报警系统、防烟与排烟设施、消防车道等应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

货运设备

    - 地上应急物资储备库的多层库房和地下应急物资储备库应设置载重不低于2t的货运电梯等垂直货运设备。

信息管理系统

    - 应急物资储备库应按信息化管理的需要配置计算机信息管理系统和网络系统，实现应急物资储备信息共享和智能化、实时化管理。

相关设备配置

    - 应急物资储备库应配置装卸、物资保管维护、技防及必要的交通工具等相关设备。

附加设施

    - 应急物资储备库区内宜设专用堆场、晾晒场、物资配送车辆停车场等场地。

物资储备

新区级储备库立足于“防大汛、抢大险、救大灾”及应对各类重大自然灾害，侧重于储备专用、特种应急物资和用量大的应急物资，保障新区重特大突发事件处置需要，支持各县（片区）处置区域性重大或较大突发事件。县（片区）级应急物资立足于承担辖区内较大或一般性突发事件处置需要，同时作为新区级应急物资的补充，在必要时统筹调配使用。乡镇（街道）和村（社区）级应急物资立足于保障辖区易发多发的一般性突发事件处置需要，为突发事件前期处置提供必要的支持。形成以新区级储备库为核心、县（片区）级储备库为基础、乡镇（街道）和村（社区）储备点为补充的应急物资储备体系。

新区级生活保障类物资储备应满足基本能够同时开展两场新区II级突发事件应急救助响应的需要；县（片区）、乡镇（街道）、村（社区）级生活保障类物资储备应满足基本能够开展本行政区域一场II级突发事件应急救助响应的需要。

森林草原火灾、防汛抗旱、地震灾害、综合性救援等抢险救援类应急物资储备应满足重大突发事件防范应对的物资需求。

生活保障类应急物资宜采用实物储备和协议储备相结合的方式进行配置，实物储备保质期较长的应急物资；协议储备食品、药品等保质期较短的应急物资，并明确物资储存、供应的工作职责和流程。抢险救援类应急物资以政府储备和专业救援队伍储备为主，协议储备和产能储备为补充，建立各有侧重、结构合理的抢险救援物资储备体系。

雄安新区各级应急物资储备指导目录见附录A。

- 附录A
（资料性）
地方各级应急物资储备指导目录

表A.1 地方各级应急物资储备指导目录

| 类别 |  | 品类 | 新区级应急物资储备 主要品种 | 县（片区）级应急物资储备 主要品种 | 乡镇（街道）级应急物资储备 主要品种 | 村（社区）级应急物资储备 主要品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活保障类 |  | 安置类 | 救灾帐篷（单帐篷、棉帐篷等）、简易厕所、折叠床、桌椅（折叠桌凳等）、防潮垫、苫布等 | 救灾帐篷（单帐篷、棉帐篷等）、折叠床、桌椅（折叠桌凳等）、防潮垫、苫布等 | 应急帐篷（单帐篷、棉帐篷等）、折叠床、桌椅（折叠桌凳等）、防潮垫等 | 应急帐篷（单帐篷、棉帐蓬等）、简易床、桌椅等 |
|  |  | 被服类 | 衣物（棉大衣、防寒服、羽绒服、保暖内衣、T恤、背心、童装、雨衣等）、帽子（棉帽、遮阳帽等）、鞋子（雨鞋、棉鞋、拖鞋、防滑鞋等）、被褥（棉被、夏凉被、毛巾被、褥子等）、毯子（毛毯、电热毯等）、枕头、席子等 | 衣物（棉大衣、防寒服、羽绒服、雨衣、手套、袜子等）、鞋子（雨鞋、棉鞋、拖鞋、防滑鞋等）、被褥（棉被、夏凉被、毛巾被、褥子等）、毛毯、枕头、席子、蚊帐等 | 衣物（棉大衣、防寒服、羽绒服、雨衣、手套、袜子等）、鞋子（雨鞋、棉鞋、拖鞋、防滑鞋等）、被褥（棉被、夏凉被、毛巾被、褥子等）、毛毯、席子、蚊帐等 | 鞋子（雨鞋、拖鞋等）、被褥（棉被、毛巾被等） |
|  |  | 装具类 | 炉灶（合成灶、柴煤两用灶、取暖炉、救灾帐篷专用炉等）、灯具（帐篷照明灯、手电简、应急灯、场地照明灯等）、净（储）水设备（净水机、净水器、水桶、储水罐等）、发电机（组）、家庭应急包、急救包等 | 炉子（合成灶、柴煤两用灶、取暖炉、救灾帐篷专用炉等）、灯具（帐篷照明灯、手电简、应急灯、场地照明灯）、发电机（组）、净（储）水设备（净水机、净水器、水桶、储水罐）、家庭应急包、急救包等 | 灯具（帐篷照明灯、手电筒、应急灯、场地照明灯等）、发电机（组）、水桶、扩音器、家庭应急包等 | 手电筒、水桶、扩音器等 |
| 生活保障类 |  | 卫生防疫类 | 1、个体防护装备：医用防护口罩、N95口罩、动力送风呼吸防护器、携气式呼吸防护器、一次性医用防护服、防护眼镜/眼罩/护目镜、乳胶手套、防护靴、一次性防护鞋套等；2、现场处置类装备：气膜实验室（含配套设备）、气膜手术室（含配套设备）、医疗携行急救设备（如除颤器、头部固定器、抢救药品、便携式手术床、便携式手术灯、便携式麻醉机、手术器械、呼吸机、氧气瓶、吸引器等）、诊断设备及消毒供应设备、冷链保障系统（冷藏运输箱、冰箱、冰柜、冷藏车等）、现场采样设备（空气、水、土壤、病媒生物采样器材等）、样本运输设备及材料、现场消杀灭装备及药品（消杀无人机、消杀机器人、高压消毒器、热雾机、二氧化氯泡腾片、含氯消毒剂、高效氯氟氰菊酯等）、常用应急药品等；3、传染病控制类装备：细菌涂片、细菌培养、PCR、ELISA、免疫层析等； | 1、个体防护装备：医用防护口罩、N95口罩、半面型呼吸防护器、携气式呼吸防护器、一次性医用防护服、防护眼镜/眼罩/护目镜、乳胶手套、防护靴、一次性防护鞋套等；2、现场处置类装备：医疗携行急救设备（如除颤器、头部固定器、抢救药品等）、诊断设备及消毒供应设备、现场采样设备（空气、水、土壤、病媒生物采样器材等）、样本运输设备及材料、现场消杀灭装备及药品（手动消毒器、超低容量喷雾器、电动/燃油喷雾器、热雾机或冷雾机、二氧化氯泡腾片、含氯消毒剂、高效氯氟氰菊酯等）、常用应急药品等；3、传染病控制类装备：细菌涂片、细菌培养、PCR、ELISA、免疫层析等；4、中毒处置装备：毒物快速检测箱、便携式冲洗器、泄漏物控制材料等 | 个人防护装备（医用防护口罩、N95口罩、一次性医用防护服等）、现场消杀灭装备及药品（消毒液、洗手液、杀菌剂等）、急救箱（感冒药、消炎药、退烧药、外伤药纱布等）等 | 个人防护装备（医用防护口罩、N95口罩等）、急救箱（感冒药、消炎药、退烧药、外伤药纱布等）等 |
| 生活保障类 |  | 卫生防疫类 | 4、中毒处置装备：气体报警器、充气泵、A级防化服、B级防化服、C级防化服、气体检测仪、毒物快速检测箱、水质快速检测仪、泄漏物控制材料等；5、核与放射处置装备：放射防护服、各种射线检测仪、辐射应急药箱、放射性去污箱等 |  |  |  |
|  |  | 食品及其他类 | 餐具（盘、碗、筷子、汤匙等）、炊具（电磁炉、电饭锅等）、方便食品（压缩干粮、方便面、自热食品、火腿肠、饼干、面包、罐头等）、食材（肉类、蛋类、蔬菜类等）、矿泉水/饮用水、特殊人群食品（消真食品、老人特殊食品等）、个人卫生用品（洗漱套装、毛巾、卫生纸、卫生巾等）、消毒用品（消毒液、消毒棉棒等）、清洁用品（洗手液、洗衣粉、洗衣液等）、婴幼儿用品（奶粉、奶瓶、尿不湿等）、残疾人用品（轮椅、拐杖等）等 | 米面油（大米、食用油、面粉、面条、调味料等）、餐具（盘、碗、筷子、汤匙等）、炊具（电磁炉、电饭锅等）、方便食品（压缩干粮、方便面、自热食品、火腿肠、饼干、面包、罐头等）、食材（肉类、蛋类、蔬菜类等）、矿泉水/饮用水、个人卫生用品（洗漱套装、毛巾、卫生纸、卫生巾等）、消毒用品（消毒液、消毒棉棒等）、消洁用品（洗手液、洗衣粉、洗衣液等）、婴幼儿用品（奶粉、奶瓶、尿不湿等）、残疾人用品（轮椅、拐杖等）等 | 米面油（大米、食用油、面粉等）、方便食品（压缩干粮、方便面、自热食品、火腿肠、饼干、面包、罐头等）等 | 方便食品（压缩干粮、方便面、自热食品、火腿肠、饼干、面包、罐头等）等 |
| 抢险救援类 | 森林草原防灭火物资 | 个人防护装备 | 防护面罩（防烟、尘、毒等）、避火罩、单兵火场呼吸自救器、防护套装、阻燃扑火服、防寒大衣、自动充气式救生衣、穿戴式外骨骼助力设备、单兵负重辅助系统、降噪耳机、消防急救包等 | 防护面罩（防烟、尘、毒等）、单兵火场呼吸自救器、防护套装、阻燃扑火服、防寒大衣、自动充气式救生衣、穿戴式外骨骼助力设备、 单兵负重辅助系统、降噪耳机、消防急救包等 | 防护面罩（防烟、尘、毒等）、单兵火场呼吸自救器、防护套装、阻燃扑火服、防寒大衣、自动充气式救生衣、单兵负重辅助系统、降噪耳机、消防急救包等 | 防护面罩（防烟、尘、毒等）、单兵火场呼吸自救器、防护套装、阻燃扑火服、防寒大衣、自动充气式救生衣、消防急救包等 |
|  |  | 扑火机具 | 灭火机（风力、风水、泡沫等）、灭火水枪（脉冲水枪、高压水枪等）、森林消防水泵（手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵等）、森林草原专用灭火药剂、油锯、割灌机、组合工具、点火器、火灾自动报警系统、移动式储水装置（蓄水池、水囊等）、单兵手投式灭火弹等 | 灭火机（风力、风水、泡沫等）、灭火水枪（脉冲水枪、高压水枪等）、森林消防水泵（手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵等）、森林草原专用灭火药剂、油锯、割灌机、二号工具、组合工具、点火器、火灾自动报警系统、移动式储水装置（蓄水池、水囊等）、单兵手投式灭火弹等 | 灭火机（风力、风水、泡沫等）、灭火水枪（脉冲水枪、高压水枪等）、森林消防水泵（手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵等）、森林草原专用灭火药剂、油锯、割灌机、二号工具、组合工具、点火器、火灾自动报警系统、移动式储水装置（蓄水池、水囊等）、单兵手投式灭火弹等 | 灭火机（风力、风水、泡沫等）、灭火水枪（脉冲水枪、高压水枪等）、森林消防水泵（手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵等）、森林草原专用灭火药剂、油锯、割灌机、二号工具、组合工具、点火器、火灾自动报警系统、移动式储水装置（蓄水池、水囊等）、单兵手投式灭火弹等 |
|  |  | 车辆及特种装备 | 机器人（隔离带开挖、耐高温灭火、无人伴随保障车），隔离带开挖机，轮式车辆：森防巡逻（班组突击）车、运兵车、森林消防车、森林灭火装备运输车、全地形车、水陆两栖车、双向消防车、火场远程供水系统（灭火水车＋水泵组合）；履带式车辆：模块化运兵车、水炮车等；灭火无人机（工业级）、无人机灭火弹(25kg、50kg、100kg)，航空灭火吊桶，智能遥控灭火炮（含灭火弹）、肩扛式灭火弹发射器（含灭火弹）等 | 机器人（森林隔离带开挖、耐高温灭火），隔离带开挖机，森防巡逻（班组突击）车、森林消防车、消防摩托车，智能遥控灭火炮、肩扛式灭火弹发射器，灭火无人机（工业级）、无人机灭火弹(25kg、50kg)等 | 森防巡逻（班组突击）车、中小型水罐车、消防摩托车等 | 中小型水罐车等 |
| 抢险救援类 | 森林草原防灭火物资 | 通信指挥装备 | 市级通信指挥车、便携式应急移动中继系统、卫星便携站、北斗手持机、卫星电话、红外探火仪、望远镜、风向仪、超短波电台、对讲机、车载北斗定位终端、侦察无人机等 | 便携式应急移动中继系统、北斗手持机、卫星电话、红外探火仪、望远镜、风向仪、超短波电台、对讲机、车载北斗定位终端、侦察无人机、喊话器等 | 便携式应急移动中继系统、北斗手持机、卫星电话、红外探火仪、望远镜、风向仪、超短波电台、对讲机、喊话器等 | 北斗手持机、卫星电话、望远镜、风向仪、超短波电台、对讲机、喊话器等 |
|  |  | 野外生存装备 | 发电机、单兵方位灯、火场照明系统、强光手电（头灯）、帐篷（指挥帐篷、单兵帐篷）、便携式桌椅、睡袋等 | 强光手电（头灯）、单兵方位灯、发电机、火场照明系统、帐篷、便携式桌椅、睡袋等 | 强光手电（头灯）、单兵方位灯、单兵帐篷、睡袋、便携式桌椅等 | 强光手电（头灯）、单兵方位灯、单兵帐篷、睡袋、便携式桌椅等 |
| 抢险救援类 | 防汛抗旱物资 | 抢险物料 | 袋类（编织袋、草袋、麻袋等）、彩条布/编织布/土工布、防管涌土工滤垫、围井围板、桩木、砂石料、铅丝网片、抢险网箱（兜）、绳索（救生绳、安全绳等）、铅丝/铁丝等 | 袋类（编织袋、草袋、麻袋等）、彩条布/编织布/土工布、砂石料、铅丝网片、抢险网箱（兜）、绳索（救生绳、安全绳等）、铅丝/铁丝等 | 袋类（编织袋、草袋、麻袋等）、彩条布/编织布/土工布等 | 袋类（编织袋、草袋、麻袋等）等 |
|  |  | 救生器材 | 橡皮舟、冲锋舟、拖车、救生衣、救生圈、反光背心、雨衣/雨伞、雨靴/雨鞋、救生抛投器/伸缩杆等 | 橡皮舟、冲锋舟、拖车、救生衣、救生圈、救生抛投器/伸缩杆等 | 冲锋舟、救生衣、救生圈、救生抛投器/伸缩杆、绳索（救生绳、安全绳等）等 | 救生衣、救生圈、救生抛投器/伸缩杆、绳索（救生绳、安全绳等）、雨衣、雨鞋等 |
|  |  | 抢险机具 | 照明设备（手电筒、便携式头灯、照明灯、应急灯、工作灯、查险灯具等）、发电机（组）、排涝设备（排水泵、污水泵等）等 | 照明设备（手电筒、便携式头灯、照明灯、应急灯、工作灯、查险灯具等）、发电机（组）、排涝设备（排水泵、污水泵等）等 | 照明设备（手电筒、便携式头灯、照明灯、应急灯、工作灯、查险灯具等）、发电机（组）等 | 照明设备（手电筒、便携式头灯、照明灯、应急灯、工作灯、查险灯具等）、发电机（组）等 |
|  |  | 给排水设备 | 大流量应急排涝泵、移动泵车、净水设备、喷灌机、分水器、水管/水带、电缆等 | 大流量应急排涝泵、移动泵车、净水设备、喷灌机、分水器、水管/水带、电缆等 | 应急排涝泵、水管/水带、电缆、高扬程提水泵等 | 应急排涝泵、水管/水带、电缆等 |
| 抢险救援类 | 防汛抗旱物资 | 供水器具 | 打井机、洗井机/洗井空压机组、储水罐/储水襄、水桶/水袋等 | 储水罐/储水襄、水桶/水袋等 | 打井设备、储水罐、净水设备、分水器等 | 储水罐、净水设备等 |
|  |  | 其他 | 应急帐篷、通讯设备（喊话器、对讲机、卫星电话等）、无人机、运输车辆等 | 应急帐篷、通讯设备（喊话器、对讲机、卫星电话等）、运输车辆等 | 应急帐篷、通讯设备（喊话器、对讲机、卫星电话等）等 | 应急帐篷、应急通讯设备（喊话器、对讲机、卫星电话等）、铜锣、口哨、手摇式警报器、铁锹等 |
| 抢险救援类 | 地震应急救灾物资 | 现场工作人员野外生存和防护物资 | 现场工作防护装备、生活帐篷、指挥帐篷、通信帐篷、单兵防护装备（手套、头盔、护目镜等）、医疗防护器具、高倍夜视摄像望远镜、空气呼吸器等 | 现场工作防护装备、生活帐篷、指挥帐篷、通信帐篷、单兵防护装备（手套、头盔、护目镜等）、医疗防护器具、高倍夜视摄像望远镜、空气呼吸器等 | 现场工作防护装备、帐篷、单兵防护装备（手套、头盔、护目镜等）、医疗防护器具等 | 现场工作防护装备、生活帐篷、指挥帐篷、通信帐蓬、单兵防护装备（手套、头盔、护目镜等）、医疗防护器具、空气呼吸器等 |
|  |  | 应急通信装备 | 电台（短波电台、便携移动电台等）、无线图传、对讲机、定位仪、通信指挥车、天通电话和终端、卫星电话（铱星电话等）等 | 电台（短波电台、便携移动电台等）、无线图传、对讲机、定位仪、通信指挥车、天通电话和终端、卫星电话（铱星电话等）等 | 电台（短波电台、便携移动电台等）、无线图传、对讲机、天通电话和终端、卫星电话（铱星电话等）等 | 电台（短波电台、便携移动电台等）、对讲机、定位仪、卫星电话（铱星电话等）等 |
|  |  | 地震应急流动监测装备 | 应急信息采集传输和分析系统、无旋翼无人机及机载灾情采集系统等 | 应急信息采集传输和分析系统、无旋翼无人机及机载灾情采集系统等 | 应急信息采集传输和分析系统、无旋翼无人机及机载灾情采集系统等 | 应急信息采集传输和分析系统、无旋翼无人机及机载灾情采集系统等 |
| 抢险救援类 | 地震应急救灾物资 | 灾害调查评估装备 | 建构筑物评估设备等 | 建构筑物评估设备等 | 建构筑物评估设备等 | 建构筑物评估设备等 |
|  |  | 应急探测测量装备 | 地震仪、加速度计、磁通门经纬仪、质子矢量磁力仪、手持GPS、拾振器、震动传感器、三维激光扫描仪、侦检仪、红外线测距仪、生命探测仪（雷达、光学、声波/振动等）、毒害气体探测仪、氧气气体探测仪、放射性物质检测仪、漏电探测仪等 | 地震仪、加速度计、磁通门经纬仪、质子矢量磁力仪、手持GPS、拾振器、震动传感器、三维激光扫描仪、侦检仪、红外线测距仪、生命探测仪（雷达、光学、声波/振动等）、毒害气体探测仪、氧气气体探测仪、放射性物质检测仪、漏电探测仪等 | / | / |
|  |  | 国家地震灾害紧急救援队伍装备 | 破除设备（组合手动破拆工具、救援钻孔机等）、顶撑设备（液压泵、起重气垫、液压（机械）支撑套件等）、移除设备（液压举重组件等）、搜索设备（搜救犬、强光搜索灯等）、报警设备、紧急医疗设备、救援装备车、物资运输车、运兵车、运犬车、警戒带、发电机组、净水系统、服装背囊装备（救援服、救援靴等）等 | 破除设备（组合手动破拆工具、救援钻孔机等）、顶撑设备（液压泵、起重气垫、液压（机械）支撑套件等）、移除设备（液压举重组件等）、搜索设备（搜救犬、强光搜索灯等）、报警设备、紧急医疗设备、救援装备车、物资运输车、运兵车、运犬车、警戒带、发电机组、净水系统、服装背囊装备（救援服、救援靴等）等 | / | / |
| 抢险救援类 | 综合性消防救援物资 | 灭火救援物资 | 排烟机、热成像仪等 | 排烟机、热成像仪等 | 排烟机、热成像仪等 | 排烟机等 |
|  |  | 石油化工事故救援物资 | 化学防护服、防毒面具及过滤罐、化学侦检仪等 | 化学防护服、防毒面具及过滤罐、化学侦检仪等 | 化学防护服、防毒面具及过滤罐、化学侦检仪等 | 化学防护服、防毒面具及过滤罐等 |
| 抢险救援类 | 综合性消防救援物资 | 洪涝灾害水域救援物资 | 水域救生衣、救生抛投器、冲锋舟、浮艇泵等 | 水域救生衣、救生抛投器、冲锋舟、浮艇泵等 | 水域救生衣、救生抛投器、冲锋舟、浮艇泵等 | 水域救生衣、救生抛投器、冲锋舟、浮艇泵等 |
|  |  | 地质灾害地震救援物资 | 手抬机动泵、机动链锯、无齿锅、电动救援工具组、液压破拆工具组、生命探测仪、重型起重气垫、千斤顶套组等 | 手抬机动泵、机动链锯、无齿锅、电动救援工具组、液压破拆工具组、生命探测仪、重型起重气垫、千斤顶套组等 | 手抬机动泵、机动链锯、无齿锅、电动救援工具组、液压破拆工具组、重型起重气垫、千斤顶套组等 | 手抬机动泵、机动链锯、无齿锯、液压破拆工具组、千斤顶套组等 |
|  |  | 森林草原灭火物资 | 背负式大功率灭火机、大功率油锯、高压细水雾灭火机、点火器、组合工具等 | 背负式大功率灭火机、大功率油锯、高压细水雾灭火机、点火器、组合工具等 | 背负式大功率灭火机、大功率油锯、高压细水雾灭火机、点火器、组合工具等 | 背负式大功率灭火机、大功率油锯、点火器、组合工具等 |
|  |  | 通用保障物资 | 多功能防护靴、携行背囊及72小时自我保障物资、发电机及移动轮轴、移动照明灯组、帐篷宿营灯、手提强光照明灯、野外救援净水系统、救援专用担架、指挥帐篷、洗消帐蓬、帐篷背囊、望远镜、被装、灭火防护被等 | 多功能防护靴、携行背囊及72小时自我保障物资、发电机及移动轮轴、移动照明灯组、帐篷宿营灯、手提强光照明灯、野外救援净水系统、救援专用担架、指挥帐篷、洗消帐蓬、帐篷背囊、望远镜、被装、灭火防护被等 | 多功能防护靴、携行背囊及72小时自我保障物资、发电机及移动轮轴、移动照明灯组、帐篷宿营灯、手提强光照明灯、野外救援净水系统、救援专用担架、指挥帐篷、洗消帐蓬、帐篷背囊、望远镜、被装、灭火防护被等 | 多功能防护靴、发电机、照明灯组、帐篷宿营灯、手提强光照明灯、帐篷、望远镜、被装、灭火防护被等 |

- 参考文献

- GB/T 38565-2020 应急物资分类及编码

- GB/T 24438.1-2009 自然灾害灾情统计 第1部分：基本指标

- GB/T 28581-2021 通用仓库及库区规划设计参数

- JGJ/T 67-2019 办公建筑设计标准

- YJ/T 26-2024 应急避难场所 设施设备及物资配置

- 建标 122-2009 森林防火物资储备库工作项目建设标准

- 党政机关办公用房建筑标准（发改投资〔2014〕2674号）

- 河北省自然灾害救助应急预案（冀政办字〔2024〕52号）