附件1

2026年雄安新区智慧农业引领区应用场景

项目“揭榜挂帅”榜单

榜单任务一：智慧农场应用场景

目标描述：在雄安新区完成大田耕、种、管、收全程智能化作业体系建设，支持资金380万元。

完成指标：智能农机作业面积≥2000亩；部署≥10台套智能监测设备；农机搭载北斗定位，支持远程启动、实时定位与自动驾驶；耕整地精度±2.5cm内，播种均匀度≥95%，单次旋耕/播种播肥时长≥4小时；作业效率较传统种植方式显著提升；形成1套全程智能化作业技术规程。同时，项目聚焦农业技术服务支撑能力建设和综合农事服务中心能力建设，统筹推进服务平台建设、智能农机装备社会化服务、空天地一体化监测服务，初步构建较为完备的现代农事服务体系。

榜单任务二：智能育种应用场景

目标描述：在雄安新区完成育种智能化监测、数据化分析及优良品种培育，支持资金300万元。

完成指标：搭建全周期智能监测系统，完成不少于100份育种材料（种质资源/育种品系/杂交组合）的主要农艺性状表型采集；建成包含表型数据、图像数据的育种材料数据库1个；建设品种筛选实验室；建设智能表型采集基地，筛选出的候选品种（系）中，不少于3个在雄安新区进行示范种植；形成智能设计育种基地建设方案1套，具备可复制、可推广性。​

榜单任务三：植物工厂应用场景

目标描述：在雄安新区构建植物工厂精准环境调控、智能化与控制体系，支持资金300万元。

完成指标：在雄安新区建设≥1000㎡标准化植物工厂，实现播种、栽培、环境调控、采收、包装等关键环节智能化运行；研发（集成）播种、智能采收、自动转运、智能装箱等植物工厂关键装备5台（套）以上。植物工厂栽培车间温度均匀性控制在±2℃以内，相对湿度均匀性控制在±5%以内；LED补光系统光效达到≥3.0μmol/J；形成植物工厂智能化生产技术体系1套、智能环境控制技术方案1套；关键装备国产化率（或自主化率）≥95%；建立全过程质量追溯体系；初步构建设施农业领域现代农事服务体系。

榜单任务四：雄安智慧农业技术应用大赛成果落地支持

目标描述：以奖补方式支持参加智慧农业技术应用大赛获奖并落户新区的企业，推动大赛优秀成果在新区中试孵化、转化落地，总金额150万元，根据实际符合条件企业数量分配资金。

完成指标：参加雄安未来之城场景汇智慧农业技术应用大赛并获奖，在雄安新区完成工商注册或迁入雄安新区满一年，无不良信用记录，通过企业信用核查；采取一次性拨付方式，同一企业不重复支持；企业在新区设立实体办公场所或研发基地，配备不少于5名专职人员；将大赛获奖技术或产品在新区开展中试或示范应用，形成至少1个本地化应用案例。